BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔN

------------------***------------------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG MÁY QUẾT 3D NHÚNG DỰA TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-S3 VÀ CẢM BIẾN LIDAR TF-LUNA

GVHD: ThS. Huỳnh Hoàng Hà

SVTH 1: Huỳnh Anh Tuấn      MSSV: 24119096
SVTH 2: Lê Thanh Tài        MSSV: 24119080
SVTH 3: Phan Anh Khoa       MSSV: 24119048

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Máy tính
Lớp: Thiết kế Hệ thống Nhúng

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

MỤC LỤC & DÀN Ý TỔNG QUAN 5 CHƯƠNG CỦA ĐỒ ÁN

Theo chuẩn mực của đồ án kỹ thuật thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính, báo cáo đề tài "Nghiên cứu, Thiết kế và Thi công Hệ thống Máy quét 3D Nhúng" được cấu trúc thống nhất thành 5 chương chính. Bố cục này đi từ việc xác lập bối cảnh, mục tiêu, cơ sở lý thuyết toán học/phần cứng, đến quy trình phân tích thiết kế, thi công thực nghiệm và đánh giá kết quả sản phẩm.

📌 CẤU TRÚC BÁO CÁO 5 CHƯƠNG CHUẨN ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG • Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. • Chương 2: Cơ sở lý thuyết nền tảng (Lý thuyết tọa độ trụ, vi điều khiển ESP32-S3, FreeRTOS Dual-Core, ToF LiDAR TF-Luna, động cơ bước NEMA17/A4988, WiFi TCP Socket và thuật toán xuất file STL). • Chương 3: Phân tích & Thiết kế hệ thống (Đặc tả FR/NFR, sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý mạch Schematic, PCB 2 lớp, kiến trúc FreeRTOS Dual-Core và phần mềm PC). • Chương 4: Thi công & Thực nghiệm đánh giá (Lắp ráp cơ khí 3D, nạp firmware, hiệu chuẩn dải đo FLUX, kiểm thử WiFi TCP, quét mẫu thực tế và đánh giá sai số). • Chương 5: Kết luận & Hướng phát triển (Tổng kết kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế và đề xuất phương hướng nâng cấp).

| Chương | Tên Chương | Trọng Tâm Nội Dung Chi Tiết |
| --- | --- | --- |
| Chương 1 | GIỚI THIỆU | Lý do chọn đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu tổng quát/cụ thể, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và đóng góp thực tiễn. |
| Chương 2 | CƠ SỞ LÝ THUYẾT | Lý thuyết tọa độ trụ, biến đổi Cartesian, vi điều khiển ESP32-S3, FreeRTOS Dual-Core, LiDAR TF-Luna ToF, A4988/NEMA17, WiFi TCP Socket, thuật toán dựng lưới STL. |
| Chương 3 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG | Sơ đồ khối hệ thống, đặc tả FR/NFR, sơ đồ nguyên lý mạch (Schematic), thiết kế PCB 2 lớp, kiến trúc phần mềm nhúng FreeRTOS (Core 1 / Core 0 / Queue), ứng dụng PC Receiver. |
| Chương 4 | THI CÔNG & THỰC NGHIỆM | Thi công khung cơ khí in 3D, hàn ráp mạch, thử nghiệm hiệu chuẩn dải tín hiệu FLUX, kiểm thử kết nối không dây, tiến hành quét mẫu vật thể và đánh giá sai số kích thước STL. |
| Chương 5 | KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN | Đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu ban đầu, phân tích hạn chế của máy quét và đề xuất cải tiến (tăng tốc độ quét, thiết kế PCB công nghiệp, lọc mượt nâng cao). |

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ dựng hình và mô hình hóa 3D (3D Scanning / Point Cloud Reconstruction) đóng vai trò ngày càng then chốt trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật hiện đại như chế tạo cơ khí chính xác, y tế (thiết kế chi giả, chỉnh hình), bảo tồn di sản văn hóa, kiểm tra chất lượng sản phẩm (Quality Control) và tích hợp vào các hệ thống thực tế ảo (AR/VR). Khả năng số hóa chính xác hình học không gian của một vật thể thực thành dữ liệu đám mây điểm ba chiều giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế ngược (Reverse Engineering) và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, việc tiếp cận công nghệ quét 3D trong thực tế sản xuất nhỏ và học tập nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay đang gặp phải hai rào cản chính:

1. Chi phí đầu tư thiết bị thương mại cực kỳ cao: Các máy quét 3D chuyên dụng nhập khẩu (sử dụng công nghệ quét laser hoặc ánh sáng cấu trúc) thường có giá thành từ vài ngàn đến hàng chục ngàn USD. Bên cạnh đó, các máy quét thương mại này đi kèm với phần mềm đóng thương quyền, chi phí bảo trì đắt đỏ và không cho phép tùy biến thuật toán phục vụ nghiên cứu.

2. Hạn chế của các mô hình máy quét 3D tự làm (DIY/Open-source) truyền thống: Nhiều thiết kế máy quét 3D tự làm trên internet (chẳng hạn như mô hình máy quét sử dụng Arduino Nano và cảm biến hồng ngoại Sharp GP2Y0A51SK0F) bộc lộ rất nhiều nhược điểm kỹ thuật nghiêm trọng. Cảm biến hồng ngoại analog có độ nhiễu tín hiệu rất cao, phụ thuộc mạnh vào màu sắc và độ bóng của bề mặt vật thể, dải đo rất hẹp (2cm - 15cm) và có sai số phi tuyến lớn. Ngoài ra, vi điều khiển 8-bit như Arduino Nano/Uno có dung lượng bộ nhớ RAM cực kỳ hạn chế (2KB), tần số xử lý thấp (16MHz), không hỗ trợ xử lý đa nhiệm thời gian thực và phải lưu tạm dữ liệu điểm vào thẻ nhớ SD một cách thủ công, gây gián đoạn và làm kéo dài thời gian quét.

Xuất phát từ các rào cản thực tế nêu trên, đề tài “Nghiên cứu, Thiết kế và Thi công Hệ thống Máy quét 3D Nhúng dựa trên Vi điều khiển ESP32-S3 và Cảm biến LiDAR TF-Luna” được triển khai nhằm mang lại một giải pháp cải tiến vượt trội. Đề tài kết hợp sức mạnh xử lý của vi điều khiển lõi kép ESP32-S3 (tần số 240MHz, tích hợp WiFi/Bluetooth), cảm biến đo khoảng cách chính xác bằng công nghệ Time-of-Flight (ToF LiDAR TF-Luna), kỹ thuật điều khiển vi bước (Microstepping 1/16) động cơ NEMA17 qua driver A4988, hệ điều hành đa nhiệm thời gian thực FreeRTOS và giao thức truyền luồng dữ liệu thời gian thực qua mạng không dây WiFi TCP/IP Socket tới máy tính. Giải pháp này cho phép tạo ra một thiết bị quét 3D nhúng nhỏ gọn, chi phí thấp, độ chính xác cao và khả năng tự động dựng mô hình 3D STL khép kín.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế, thi công và đánh giá thực nghiệm một hệ thống máy quét 3D nhúng hoàn chỉnh, có khả năng tự động hóa chu trình quét các vật thể nhỏ dạng hình học phức tạp, thu thập dữ liệu đám mây điểm thời gian thực, truyền nhận không dây qua WiFi TCP/IP và xử lý hậu kỳ trên phần mềm máy tính để xuất tệp tin mô hình 3D chuẩn định dạng STL nhị phân khép kín (watertight).

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài xác lập 5 nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể sau:

• Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Nghiên cứu nguyên lý quét 3D theo không gian tọa độ trụ, lý thuyết cảm biến ToF LiDAR TF-Luna, cơ chế điều khiển động cơ bước NEMA17/A4988 và toán học dựng lưới hình học 3D.

• Thiết kế phần cứng hệ thống nhúng: Tính toán công suất nguồn, vẽ sơ đồ mạch nguyên lý (Schematic) kết nối ESP32-S3 với cảm biến TF-Luna (I2C/UART), 2 driver A4988, nút bấm Start và công tắc hành trình Z-Limit; thiết kế và thi công bo mạch PCB 2 lớp nhỏ gọn.

• Xây dựng phần mềm nhúng đa nhiệm FreeRTOS: Lập trình firmware C++ trên ESP32-S3 sử dụng kiến trúc FreeRTOS Dual-Core (Nhân 1 dành riêng cho tác vụ thời gian thực điều khiển motor và đọc cảm biến; Nhân 0 dành riêng cho WiFi TCP stack và truyền dữ liệu qua hàng đợi Queue).

• Xây dựng phần mềm PC & Thuật toán dựng hình: Phát triển chương trình Python trên PC lắng nghe kết nối socket TCP cổng 5000, nhận luồng tọa độ thời gian thực, thực hiện bộ lọc nhiễu FLUX, nội suy tuyến tính lấp lỗ trống, lọc mượt bề mặt 3x3 và xuất file STL nhị phân.

• Thi công cơ khí & Thực nghiệm đánh giá: Lắp ráp khung máy quét in 3D cơ động, tiến hành kiểm thử hiệu chuẩn cảm biến, thực nghiệm quét các mẫu vật thể thực tế và đo đạc sai số kích thước so với vật thể gốc.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm hai phần chính:

1. Phần cứng hệ thống nhúng: Nghiên cứu vi điều khiển lõi kép ESP32-S3, cảm biến ToF LiDAR TF-Luna, driver A4988, động cơ bước NEMA17, công tắc hành trình giới hạn trục Z và mạch nguồn hạ áp ổn định.

2. Phần mềm nhúng và thuật toán xử lý không gian 3D: Nghiên cứu hệ điều hành FreeRTOS đa nhiệm trên ESP32-S3, phương thức truyền thông WiFi TCP Socket, thuật toán chuyển đổi tọa độ trụ sang Cartesian, thuật toán nội suy lấp lỗ trống (Interpolation), bộ lọc mượt 3x3 và kỹ thuật dựng lưới xuất file STL nhị phân.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi thực hiện trong các thông số kỹ thuật sau:

• Kích thước vật thể quét: Thiết bị được thiết kế tối ưu để quét các vật thể nhỏ có chiều cao Z ≤ 150 mm và bán kính R ≤ 150 mm.

• Khoảng cách đặt cảm biến: Khoảng cách từ vị trí phát cảm biến TF-Luna đến tâm bàn xoay được cố định ở mức 28 cm.

• Hạ tầng mạng truyền thông: Sử dụng mạng WiFi Access Point (AP Mode) do chính ESP32-S3 tự phát để tạo kênh truyền dữ liệu nội bộ với PC trong dải bán kính 10 mét.

• Định dạng đầu ra: Sản phẩm phần mềm xuất ra tệp tin mô hình 3D tiêu chuẩn dạng STL nhị phân (Binary STL) có thể mở trực tiếp trên các phần mềm cắt lớp in 3D (Cura, PrusaSlicer) hoặc phần mềm thiết kế 3D (MeshLab, Blender).

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng quy trình nghiên cứu khoa học hệ thống, kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu, thiết kế mô hình hóa phần cứng và thực nghiệm đo đạc thực tế. Các phương pháp cụ thể bao gồm:

• Phương pháp nghiên cứu tài liệu & Datasheet: Thu thập, phân tích các tài liệu kỹ thuật về kiến trúc ESP32-S3, giao thức giao tiếp I2C/UART của cảm biến TF-Luna, tập lệnh FreeRTOS và chuẩn tệp tin STL.

• Phương pháp thiết kế & Module hóa hệ thống nhúng: Phân chia hệ thống thành các khối chức năng độc lập (Khối nguồn, Khối xử lý trung tâm, Khối cảm biến, Khối chấp hành động cơ, Khối truyền thông) để thiết kế mạch nguyên lý và sơ đồ PCB.

• Phương pháp lập trình thời gian thực: Sử dụng môi trường VS Code / PlatformIO với ngôn ngữ C++ để lập trình đa nhiệm FreeRTOS trên ESP32-S3, ứng dụng hàng đợi Queue để cách ly hoàn toàn nhịp điều khiển động cơ khỏi độ trễ WiFi.

• Phương pháp toán học & Xử lý tín hiệu không gian: Xây dựng các công thức biến đổi hình học không gian, bộ lọc tín hiệu FLUX triệt tiêu nhiễu phản xạ và thuật toán dựng lưới tam giác bề mặt kín.

• Phương pháp thực nghiệm & Đo đạc sai số: Tiến hành quét thử nghiệm các hình khối chuẩn (hình trụ, hình hộp, mô hình tượng) và đối chiếu kích thước thu được với thước kẹp kỹ thuật số để tính toán sai số phần trăm (%).

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.5.1. Ý nghĩa khoa học

• Khẳng định tính hiệu quả của kiến trúc hệ điều hành đa nhiệm thời gian thực FreeRTOS Dual-Core trong việc xử lý các bài toán nhúng phức tạp, yêu cầu độ chính xác thời gian cao (tạo xung vi bước microseconds) kết hợp với truyền thông không dây tốc độ cao mà không làm gián đoạn hệ thống.
• Xây dựng và kiểm chứng hoàn chỉnh chuỗi thuật toán xử lý dữ liệu đám mây điểm thô (Point Cloud Processing Pipeline) từ khâu thu thập, lọc nhiễu, nội suy không gian đến dựng lưới hình học 3D khép kín hoàn toàn bằng mã nguồn mở Python.

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn

• Tạo ra một thiết bị máy quét 3D nhúng có chi phí chế tạo rẻ (chỉ bằng dưới 5% so với máy quét thương mại), dễ dàng tiếp cận cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các xưởng sản xuất nhỏ phục vụ công tác học tập và thiết kế ngược.
• Cung cấp một tệp giải pháp phần cứng và phần mềm nhúng mở, có khả năng tùy biến cao, mở ra hướng ứng dụng trong tích hợp robot, kiểm tra sản phẩm tự động hoặc kết hợp với công nghệ in 3D chế tạo nhanh.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

2.1. Tổng quan về công nghệ quét 3D và nguyên lý quét theo tọa độ trụ

2.1.1. Khái niệm về đám mây điểm (Point Cloud) và dựng hình 3D

Đám mây điểm (Point Cloud) là một tập hợp các điểm dữ liệu trong không gian ba chiều, được xác định bởi các tọa độ toán học (x, y, z). Trong các hệ thống số hóa không gian, đám mây điểm biểu diễn bề mặt bên ngoài của một vật thể thực. Mỗi điểm trong tập hợp đại diện cho một vị trí phản xạ ánh sáng hoặc sóng đo được từ bề mặt vật thể tới cảm biến. Để chuyển đổi tập hợp các điểm rời rạc này thành mô hình 3D liên tục có thể xử lý trên phần mềm CAD/CAM, hệ thống cần thực hiện quá trình dựng lưới bề mặt (Mesh Generation) bằng cách nối các điểm lân cận thành các mặt tam giác phẳng nhỏ (Polygon Mesh).

2.1.2. Nguyên lý quét 3D theo không gian tọa độ trụ (r, θ, z)

Thay vì sử dụng các hệ thống quang học quét hai chiều phức tạp, đề tài áp dụng nguyên lý quét mở rộng theo không gian tọa độ trụ (Cylindrical Coordinate System). Vật thể cần quét được đặt tại tâm của một bàn xoay tròn. Cảm biến đo khoảng cách ToF LiDAR được cố định trên một bàn nâng di chuyển theo chiều đứng (trục Z) và hướng thẳng vào tâm quay của bàn xoay.

Quá trình quét được thực hiện theo từng lớp độ cao (Layer-by-Layer):
1. Tại mỗi lớp độ cao Z cố định, động cơ bàn xoay tăng góc quay θ theo từng bước cố định, chia trọn một vòng quay (360°) thành N mẫu góc đều nhau.
2. Tại mỗi vị trí góc θ, cảm biến LiDAR TF-Luna đo khoảng cách d từ cảm biến tới bề mặt vật thể.
3. Gọi L là khoảng cách cố định từ cảm biến tới tâm quay của bàn xoay (trong hệ thống được thiết lập L = 28 cm). Bán kính r của vật thể tại góc quay θ được xác định theo công thức:

r = L - d

2.1.3. Công thức toán học chuyển đổi sang hệ tọa độ Đề-các (x, y, z)

Để hiển thị và xử lý hình học trên máy tính, tập dữ liệu tọa độ trụ (r, θ, z) thu được tại mỗi điểm quét được chuyển đổi sang hệ tọa độ vuông góc Đề-các (Cartesian Coordinates x, y, z) theo các công thức lượng giác cơ bản:

x = r · cos(θ)
y = r · sin(θ)
z = index_layer · layer_height

Trong đó: index_layer là chỉ số lớp quét hiện tại (0, 1, 2, ...), và layer_height là chiều cao nâng của trục Z tại mỗi lớp (ví dụ: 1.0 mm).

2.2. Nghiên cứu vi điều khiển ESP32-S3 và kiến trúc phần mềm FreeRTOS Dual-Core

2.2.1. Đặc tính kỹ thuật của vi điều khiển lõi kép ESP32-S3

Vi điều khiển ESP32-S3 (Espressif Systems) là một System-on-Chip (SoC) mạnh mẽ, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng IoT và hệ thống nhúng đòi hỏi hiệu năng cao. Trái tim của ESP32-S3 là bộ vi xử lý lõi kép Xtensa® 32-bit LX7 với tần số xung nhịp lên tới 240 MHz. Chip sở hữu 512 KB SRAM nội bộ, tích hợp sẵn các giao thức kết nối không dây WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) và Bluetooth 5.0 (LE). Ngoài ra, ESP32-S3 còn hỗ trợ mở rộng bộ nhớ Flash/PSRAM ngoài qua giao tiếp SPI tốc độ cao và tích hợp bộ tăng tốc phần cứng cho các phép toán số học vector và mã hóa bảo mật.

2.2.2. Kiến trúc phần mềm đa nhiệm FreeRTOS và bài toán thời gian thực

Trong các hệ thống nhúng truyền thống chạy đơn luồng (Single-thread loop), việc kết hợp giữa việc tạo xung điều khiển động cơ bước (yêu cầu độ chính xác thời gian tính bằng microsecond) với việc truyền dữ liệu qua mạng WiFi thường gây ra xung đột nghiêm trọng. WiFi Protocol Stack trên vi điều khiển có độ trễ truyền tin không xác định (unpredictable latency), khiến chương trình bị chặn (blocking) trong lúc chờ gửi gói tin mạng. Nếu chạy tuần tự trong cùng một vòng lặp, độ trễ này sẽ làm trễ nhịp phát xung động cơ, gây ra hiện tượng rung giật, mất bước động cơ và làm sai lệch khoảng cách đo cảm biến.

Để giải quyết triệt để bài toán thời gian thực này, đề tài ứng dụng hệ điều hành đa nhiệm thời gian thực FreeRTOS (được tích hợp sẵn trong ESP-IDF / PlatformIO). FreeRTOS cho phép chia nhỏ chương trình thành các tác vụ (Tasks) độc lập, được quản lý bởi bộ lập lịch theo độ ưu tiên (Priority-based Preemptive Scheduler).

2.2.3. Cơ chế phân chia tác vụ Dual-Core (Core 1 vs. Core 0) và hàng đợi FreeRTOS Queue

Firmware trên ESP32-S3 được thiết kế phân chia triệt để công việc lên 2 nhân xử lý vật lý của chip:

• Core 1 (Thời gian thực - Real-time Core): Đảm nhiệm duy nhất tác vụ điều khiển chuyển động và đọc cảm biến (`motorTask`). Nhân này thực hiện phát xung vi bước A4988 điều khiển bàn xoay, đọc khoảng cách từ cảm biến TF-Luna qua I2C/UART, thực hiện bộ lọc tín hiệu FLUX ban đầu và đẩy kết quả hợp lệ vào hàng đợi trung gian.

• Core 0 (Truyền thông - Communication Core): Đây là nhân mà WiFi Protocol Stack của ESP32-S3 luôn cố định chạy. Core 0 đảm nhiệm tác vụ truyền thông (`commTask`), liên tục kiểm tra và lấy dữ liệu điểm từ hàng đợi FreeRTOS Queue, đóng gói gói tin và gửi qua mạng WiFi TCP Socket tới máy tính.

Hai nhân giao tiếp với nhau thông qua một hàng đợi FreeRTOS Queue (`rawQueue`) có kích thước bộ đệm 256 phần tử. Nhờ cơ chế hàng đợi bộ đệm an toàn này, tác vụ tạo xung motor trên Core 1 hoạt động với chu kỳ thời gian thực tuyệt đối mà không bao giờ bị ảnh hưởng hay gián đoạn bởi độ trễ truyền dữ liệu WiFi trên Core 0.

📌 SƠ ĐỒ PHÂN CHIA TÁC VỤ DUAL-CORE TRÊN ESP32-S3 • Core 1: Chạy motorTask (Độ ưu tiên cao) -> Điều khiển A4988 + Đọc TF-Luna -> Đẩy vào rawQueue. • FreeRTOS rawQueue: Bộ đệm liên nhân (Thread-safe Queue, 256 phần tử) cách ly hai luồng xử lý. • Core 0: Chạy commTask (Độ ưu tiên trung bình) + WiFi Stack -> Lấy từ rawQueue -> Gửi qua WiFi TCP Socket.

2.3. Cảm biến ToF LiDAR TF-Luna và cơ chế lọc tín hiệu FLUX

2.3.1. Nguyên lý đo khoảng cách ToF (Time-of-Flight) bằng tia hồng ngoại

Cảm biến TF-Luna (SJ-PM-TF-Luna) hoạt động dựa trên nguyên lý Time-of-Flight (ToF) phát xung ánh sáng không nhìn thấy. Cảm biến phát ra các xung ánh sáng hồng ngoại bước sóng 850nm hướng tới bề mặt vật thể. Ánh sáng phản xạ từ vật thể quay trở lại và được thu nhận bởi bộ cảm biến quang học tích hợp bên trong. Khoảng cách d từ cảm biến tới bề mặt vật thể được tính toán dựa trên khoảng thời gian t mà xung ánh sáng đi và về:

d = (c · t) / 2

Trong đó c là tốc độ ánh sáng trong không khí (c ≈ 3·10^8 m/s). So với cảm biến hồng ngoại Tam giác đạc (Triangulation) truyền thống, nguyên lý ToF cho phép đo khoảng cách chính xác, ít bị ảnh hưởng bởi màu sắc, độ phản xạ của bề mặt vật thể và có tốc độ đáp ứng cực nhanh.

2.3.2. Thông số kỹ thuật và phương thức giao tiếp của cảm biến TF-Luna

Cảm biến TF-Luna sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng phù hợp cho thiết bị quét 3D nhúng:

• Dải đo khoảng cách: 0.2 mét – 8.0 mét (trong điều kiện trong nhà).

• Độ chính xác đo: ±2 cm (trong dải 0.2m - 3m).

• Độ phân giải khoảng cách: 1 cm.

• Tần số trích mẫu (Frame Rate): Có thể cấu hình linh hoạt từ 1 Hz đến 250 Hz (mặc định 100 Hz).

• Góc nhìn (FOV): 2° (chùm tia hội tụ hẹp, rất lý tưởng để quét chi tiết điểm nhỏ).

• Giao thức kết nối: Hỗ trợ cả giao diện UART (3.3V TTL, Baudrate 115200) và giao diện I2C (Address 0x10).

• Điện áp hoạt động: 5V DC, dòng tiêu thụ trung bình ≤ 70 mA.

2.3.3. Thuật toán lọc nhiễu khoảng cách dựa trên ngưỡng cường độ phản xạ FLUX

Trong mỗi gói dữ liệu đo trả về, ngoài giá trị khoảng cách Distance (cm), cảm biến TF-Luna còn cung cấp chỉ số FLUX (Cường độ tín hiệu ánh sáng phản xạ thu được). Chỉ số FLUX phản ánh độ tin cậy của phép đo:

• Khi dùm tia rọi vào không trung hoặc vượt khỏi đỉnh vật thể, tín hiệu phản xạ rất yếu (FLUX rất nhỏ, gần bằng 0).
• Khi dùm tia đập vào bề mặt vật thể thực, FLUX thu được có giá trị cao (thường từ vài trăm đến hàng ngàn đơn vị).

Firmware trên ESP32-S3 tích hợp thuật toán lọc nhiễu ngưỡng FLUX động. Phép đo chỉ được coi là hợp lệ khi thỏa mãn điều kiện:

FLUX ≥ TFL_MIN_VALID_FLUX

Thông qua các thử nghiệm thực tế với script `checkFLUX`, ngưỡng `TFL_MIN_VALID_FLUX` được thiết lập ở mức 100 đơn vị. Các điểm đo có FLUX < 100 sẽ lập tức bị loại bỏ, giúp triệt tiêu hoàn toàn các điểm nhiễu rác ngoài không gian xung quanh vật thể.

2.4. Động cơ bước NEMA17 và Trình điều khiển Driver A4988

2.4.1. Nguyên lý cấu tạo và điều khiển của Động cơ bước NEMA17

Động cơ bước (Stepper Motor) là một loại động cơ điện đồng bộ, chuyển đổi các xung điện kỹ thuật số thành các chuyển động cơ học góc quay góc bước cố định. Đề tài sử dụng 2 động cơ bước NEMA17 2 pha lưỡng cực (Bipolar Stepper Motor), có góc bước cơ bản là 1.8°/bước (tương ứng 200 bước/vòng quay trọn 360°):
• Động cơ 1: Điều khiển quay trục bàn xoay chứa vật thể.
• Động cơ 2: Điều khiển vít me nâng hạ bàn nâng chứa cảm biến LiDAR theo trục đứng Z.

2.4.2. Mạch điều khiển A4988 và kỹ thuật vi bước (Microstepping 1/16)

Để điều khiển động cơ bước NEMA17, hệ thống sử dụng mạch driver chuyên dụng A4988 (Allegro MicroSystems). A4988 tích hợp bộ dịch tự động (Translator) giúp đơn giản hóa việc giao tiếp với vi điều khiển: chỉ cần 2 chân tín hiệu chính là STEP và DIR.

Đặc biệt, A4988 hỗ trợ công nghệ vi bước (Microstepping) cho phép chia nhỏ 1 bước cơ bản (1.8°) thành các vi bước nhỏ hơn: 1/2, 1/4, 1/8 và 1/16 bước. Hệ thống được cấu hình chạy ở chế độ vi bước tối đa 1/16 (bằng cách nối mức cao 3.3V vào cả 3 chân MS1, MS2, MS3):
• Khi chạy vi bước 1/16, một vòng quay 360° của bàn xoay được chia thành 200 × 16 = 3200 vi bước.
• Vi bước giúp bàn xoay di chuyển cực kỳ mịn, không bị giật bước cơ học, giảm độ rung lắc vật thể khi quay và nâng cao độ phân giải góc quét.

2.4.3. Phương pháp phát xung STEP/DIR điều khiển bàn xoay và nâng hạ trục Z

Phương pháp phát xung trên ESP32-S3 được thực hiện thông qua việc điều khiển chân GPIO cấp cho A4988:
• Tín hiệu DIR: Thiết lập mức HIGH/LOW để xác định chiều quay (thuận/ngược chiều kim đồng hồ).
• Tín hiệu STEP: Tạo một xung vuông (Tần số xung quyết định tốc độ quay). Mỗi sườn lên (Rising edge) của xung STEP làm động cơ nhích đúng 1 vi bước.

Thời gian trễ xung `STEP_DELAY_US` giữa hai mức HIGH và LOW được tối ưu hóa ở mức 200–300 microseconds, đảm bảo động cơ quay mượt mà, đạt momen xoắn ổn định mà không bị bỏ bước (missed steps).

2.5. Giao thức truyền thông WiFi TCP Socket và cơ chế truyền luồng dữ liệu thời gian thực

2.5.1. Khởi tạo mạng WiFi Access Point (AP Mode) trên ESP32-S3

Để đảm bảo thiết bị máy quét 3D có thể vận hành độc lập ở bất kỳ đâu mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng Internet hay router WiFi ngoài, firmware cấu hình ESP32-S3 hoạt động ở chế độ WiFi Access Point (SoftAP Mode):
• Tên mạng SSID phát ra: `ScannerESP32`
• Mật khẩu kết nối: `12345678`
• Địa chỉ IP mặc định của máy quét: `192.168.4.1`

2.5.2. Giao thức mạng TCP/IP Socket và mô hình Server-Client

Hệ thống thiết lập kênh truyền thông mạng theo mô hình TCP Server - TCP Client dựa trên giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol):
• Trên ESP32-S3: Khởi tạo một TCP Server lắng nghe kết nối tại cổng mạng 5000 (`WiFiServer server(5000)`).
• Trên Máy tính (PC): Chạy ứng dụng Python `pc_receiver.py` kết nối tới WiFi `ScannerESP32` và đóng vai trò TCP Client mở Socket kết nối tới `192.168.4.1:5000`.

2.5.3. Ưu điểm của truyền dữ liệu qua Socket so với lưu trữ thẻ SD

So với giải pháp ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD của các máy quét 3D truyền thống, giải pháp truyền luồng WiFi TCP Socket có những ưu điểm vượt trội:

• Truyền dữ liệu thời gian thực (Real-time Streaming): Mỗi điểm tọa độ (x, y, z) ngay khi vừa được tính toán xong sẽ lập tức được truyền về máy tính, cho phép người dùng quan sát tiến độ quét trực quan trên màn hình.

• Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu cao: Giao thức TCP có cơ chế bắt tay 3 bước (3-way handshake), kiểm lỗi và gửi lại gói tin (ACK/Retransmission), đảm bảo không một điểm dữ liệu nào bị mất hay sai lệch trên đường truyền không dây.

• Khắc phục rào cản tốc độ ghi phần cứng: Không bị giới hạn bởi tốc độ ghi I/O chậm của thẻ nhớ SD hay nguy cơ hỏng tệp tin khi sút nguồn giữa chừng.

2.6. Thuật toán dựng lưới hình học và xuất tệp tin mô hình 3D STL

2.6.1. Cấu trúc lưới đều (Regular Grid Mesh) từ dữ liệu quét hai chiều

Do nguyên lý quét được thực hiện theo từng lớp Z cố định và tại mỗi lớp, bàn xoay quay các góc θ_i cố định chia đều vòng quay, tập dữ liệu đám mây điểm thu được mang một cấu trúc hình học cực kỳ đặc biệt: Cấu trúc lưới chữ nhật đều hai chiều (2D Regular Grid Matrix). Mỗi điểm quét được định vị duy nhất bởi cặp chỉ số (i, j) trong đó i là chỉ số góc quay (i = 0 ... N-1) và j là chỉ số lớp quét (j = 0 ... M-1).

2.6.2. Thuật toán nội suy lấp lỗ trống (Linear Interpolation)

Trong quá trình quét thực tế, một số điểm đo có thể bị loại bỏ do vượt quá ngưỡng lọc nhiễu FLUX (tạo ra các ô trống / dữ liệu khuyết `NaN`). Để đảm bảo mô hình 3D xuất ra là một khối kín hoàn chỉnh, ứng dụng Python `xyztostl.py` triển khai thuật toán nội suy tuyến tính lấp lỗ trống (`fill_missing`):

• Bán kính r(i, j) tại vị trí bị khuyết được tính toán bằng trung bình cộng bán kính của các điểm lân cận hợp lệ theo chiều góc quay và chiều đứng Z.
• Thuật toán giúp khôi phục liên tục bề mặt vật thể mà không làm thay đổi dạng hình học tổng thể.

2.6.3. Bộ lọc mượt bề mặt 3x3 (Smooth Filter)

Do cảm biến LiDAR TF-Luna có độ phân giải khoảng cách 1 cm, các dữ liệu đo thô có thể xuất hiện độ nhấp nhô nhỏ (nhiễu bước). Chương trình áp dụng bộ lọc mượt trung bình cửa sổ trượt 3×3 trên ma trận bán kính r(i, j):

r_smooth(i, j) = (1 / 9) · ∑_{di=-1}^{1} ∑_{dj=-1}^{1} r(i+di, j+dj)

Bộ lọc mượt giúp làm phẳng các gờ nhiễu bước nhỏ, tạo ra bề mặt mô hình 3D trơn mượt và tự nhiên.

2.6.4. Phương pháp dựng mặt tam giác và định dạng tệp STL nhị phân (Binary STL Format)

Tệp tin STL (Stereolithography) là chuẩn định dạng mô hình 3D phổ biến nhất trong công nghệ in 3D. Một mô hình STL biểu diễn bề mặt vật thể bằng tập hợp vô số các mặt tam giác phẳng nhỏ (Facets). Chương trình Python chuyển đổi ma trận lưới điểm đã làm mượt thành tệp STL nhị phân (Binary STL) qua 3 bước toán học:
1. Dựng mặt bên vật thể: Với mỗi ô lưới 4 điểm liền kề (P(i,j), P(i+1,j), P(i+1,j+1), P(i,j+1)), chia ô lưới thành 2 mặt tam giác phẳng.
2. Dựng mặt đáy và mặt đỉnh: Nối các điểm thuộc lớp đáy (j=0) về tâm đáy Z=0 và các điểm thuộc lớp đỉnh (j=M-1) về tâm đỉnh Z=Z_max để tạo khối kín hoàn toàn (Watertight Solid).
3. Tính toán véc-tơ pháp tuyến (Normal Vector): Với mỗi mặt tam giác có 3 đỉnh (V1, V2, V3), véc-tơ pháp tuyến đơn vị n được tính bằng tích có hướng (Cross Product) của hai véc-tơ cạnh:

n = (V2 - V1) × (V3 - V1) / ||(V2 - V1) × (V3 - V1)||

Tệp STL nhị phân được ghi theo cấu trúc chuẩn gồm 80 byte Header, 4 byte chứa số lượng mặt tam giác (Facet Count), và mỗi mặt tam giác chiếm 50 byte nhị phân (12 byte véc-tơ pháp tuyến + 36 byte tọa độ 3 đỉnh + 2 byte thuộc tính). Tệp STL thu được có dung lượng tối ưu, mở và cắt lớp cực nhanh trên phần mềm Cura hoặc PrusaSlicer.